Инструкция по эксплуатации T70

1. Общая информация

Настоящая инструкция предназначена для безопасной эксплуатации ручной подметальной машины Stankoff T70. Перед началом работы внимательно прочитайте руководство и сохраните его для последующего обслуживания.

T70 - механическая подметальная машина для уборки сухого мусора на твердых покрытиях. Машина приводится в движение оператором: вращение колес передает усилие на приводные ремни, роликовую щетку и две боковые щетки.

| Модель T70 | Тип изделия: ручная подметальная машина Привод: механический, без электропитания Назначение: уборка дворов, складов, парковок, тротуаров, сервисных и торговых зон Особенность: две боковые щетки для углов и пристенных зон, складная рукоятка |
| --- | --- |

Назначение и ограничения

• Машина предназначена для сухой уборки дворовых территорий, складов, парковок, дорожек, пешеходных зон и участков, где неудобно применять приводные уборочные машины.

• Допускается сбор пыли, бумажного мусора, листьев, сухих бытовых отходов и аналогичных загрязнений.

• Не используйте машину для жидкостей, горящих предметов, окурков, спичек, тлеющих материалов, легковоспламеняющихся и агрессивных веществ.

• Рукоятка регулируется в трех положениях и может складываться для хранения.

Экологические рекомендации

• Упаковку, изношенные компоненты и расходные материалы утилизируйте согласно местным правилам.

• При возможности сдавайте упаковку и пригодные материалы на переработку.

• Не выбрасывайте загрязненные детали и отходы уборки в непредназначенные места.

Инструкция по эксплуатации T70

2. Обозначения и меры безопасности

В инструкции используются три уровня служебных сообщений. Соблюдение этих требований снижает риск повреждения машины и травмирования оператора.

| Символ | Значение |
| --- | --- |
| ВНИМАНИЕ / WARNING | Информация, непосредственно связанная с безопасностью оператора. Такие разделы необходимо читать особенно внимательно. |
| ОСТОРОЖНО / ATTENTION | Сообщение о возможных причинах отказа изделия или неправильной эксплуатации. |
| ПРИМЕЧАНИЕ / NOTE | Дополнительная информация, пояснение или рекомендация по эксплуатации. |

Предупреждающие знаки на машине

| Знак важного предупреждения | Соблюдайте важные указания при работе с машиной. |
| --- | --- |
| Открытый огонь | Держите машину вдали от открытого огня. |
| Горючие и коррозионные вещества | Не допускайте контакта с легковоспламеняющимися источниками и агрессивными жидкостями. |
| Книга / руководство | Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию. |

Основные правила безопасности

• Перед работой проверьте состояние рукоятки, колес, щеток, мусорного контейнера и крепежных винтов.

• Не работайте рядом с открытым огнем, горячими предметами и жидкими загрязнениями.

• Не оставляйте машину без присмотра в местах, где с ней могут играть дети.

• Не разбирайте и не изменяйте конструкцию изделия без согласования с сервисной службой.

• При обслуживании используйте подходящий инструмент и устанавливайте машину устойчиво, чтобы она не опрокинулась.

• При обнаружении трещин, деформации корпуса, повреждения колес или щеток прекратите эксплуатацию до устранения неисправности.

Инструкция по эксплуатации T70

3. Устройство машины и технические характеристики

|  | 1 - рукоятка регулировки роликовой щетки 2 - рабочая рукоятка 3 - винт фиксации рабочей рукоятки 4 - колесо 5 - ручка мусорного контейнера 6 - мусорный контейнер 7 - переносная ручка 8 - поворотное колесо 9 - винт регулировки боковой щетки 10 - боковая щетка 11 - боковой пылезащитный щиток 12 - роликовая щетка 13 - задний пылезащитный щиток |
| --- | --- |

Технические характеристики T70

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Привод | ручной / механический |
| Длина роликовой щетки | 48 см |
| Ширина уборки с одной боковой щеткой | 70 см |
| Ширина уборки с двумя боковыми щетками | 92 см |
| Производительность с одной боковой щеткой | 2800 м²/ч |
| Производительность с двумя боковыми щетками | 3680 м²/ч |
| Объем мусорного контейнера | 40 л |
| Габариты | 130 × 79 × 103,5 см |
| Масса нетто | 21 кг |

Инструкция по эксплуатации T70

4. Комплектность и проверка при распаковке

После получения изделия проверьте упаковку и машину на наличие внешних повреждений. При обнаружении повреждений сохраните упаковку и обратитесь к продавцу или в сервисную службу.

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основная роликовая щетка | 1 |
| 2 | Боковая щетка | 2 |
| 3 | Рукоятка | 1 |
| 4 | Мусорный контейнер | 1 |
| 5 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 6 | Гарантийный талон | 3 |

Краткое описание работы

Машина приводится в движение толканием. Вращение колес передает движение на ремни, роликовую щетку и боковые щетки. Боковые щетки подают мусор в рабочую зону роликовой щетки, после чего мусор собирается в контейнер.

Преимущества конструкции

• Не требуется питание от сети, аккумулятор или топливо.

• Рабочая ширина до 920 мм ускоряет уборку больших площадей и углов.

• Регулируемая рабочая рукоятка повышает удобство оператора и позволяет экономить место при хранении.

• Роликовая и боковые щетки регулируются под состояние покрытия и износ щетины.

• Съемный мусорный контейнер упрощает очистку после работы.

• Корпус выполнен из прочного инженерного пластика, устойчивого к деформации, коррозии и старению.

Инструкция по эксплуатации T70

5. Эксплуатация и регулировки

Регулировка рабочей рукоятки

|  | Рабочая рукоятка регулируется в трех положениях. Ослабьте ручной винт, установите фиксатор в положение 1, 2 или 3 и снова затяните винт. |
| --- | --- |
|  | Роликовая щетка регулируется рукояткой: положение «+» опускает щетку, положение «-» поднимает щетку. |
|  | Боковые щетки регулируются винтами: «+» опускает щетки, «-» поднимает щетки. Регулируйте высоту по мере износа и по состоянию пола. |

Инструкция по эксплуатации T70

6. Ежедневное обслуживание

Очистка мусорного контейнера

1. Возьмитесь за ручку мусорного контейнера и поднимите его вверх для снятия.

2. Опорожните контейнер в предназначенное место.

3. Если мусор прилип к контейнеру, промойте его водой и высушите перед установкой.

4. Не ударяйте контейнер о твердые предметы, чтобы не повредить корпус и фиксаторы.

Удаление намотавшегося мусора и замена боковых щеток

| Роликовая щетка Если на щетку намотался мусор, проверните щетку в обратном направлении и удалите посторонние предметы. | Боковая щетка Поднимите боковую щетку, отверните крепежные винты крестовой отверткой и замените щетку. |
| --- | --- |

После каждой уборки

• Очистите контейнер, роликовую щетку и боковые щетки.

• Проверьте, нет ли намотавшихся нитей, пленки, проволоки или другого мусора на оси щетки.

• Протрите корпус и высушите контейнер перед хранением.

• Храните машину в сухом помещении, рукоятку можно сложить для экономии места.

Инструкция по эксплуатации T70

7. Техническое обслуживание и замена расходников

| Замена роликовой щетки 1. Снимите мусорный контейнер. 2. Сложите рабочую рукоятку и установите машину вертикально. 3. Замените роликовую щетку с помощью крестовой отвертки. | Замена левого/правого пылезащитного щитка 1. Снимите мусорный контейнер. 2. Сложите рукоятку и установите машину вертикально. 3. Замените щитки с помощью крестовой отвертки. |
| --- | --- |
| Замена заднего пылезащитного щитка 1. Поднимите боковые щетки. 2. Положите машину на бок. 3. Замените задний щиток крестовой отверткой. | Замена резиновой полосы 1. Снимите мусорный контейнер. 2. Отверните крепеж и замените резиновую полосу крестовой отверткой. |
| Установка полиуретановых ремней 1. Установите левый и правый ремни согласно схеме. 2. Проверьте, что ремни сидят ровно и не перекручены. | Очистка / замена фильтрующей губки 1. Снимите мусорный контейнер. 2. Снимите роликовую щетку. 3. Очистите или замените фильтрующую губку. |

Инструкция по эксплуатации T70

8. Сервисное обслуживание, хранение и гарантийные условия

Сервисное обслуживание

| Ситуация | Действие |
| --- | --- |
| Вопросы по эксплуатации | Обратитесь к продавцу или в сервисную службу. |
| Гарантийный талон | Заполните талон после покупки и храните его в течение всего срока гарантии. |
| Гарантийный случай | Предоставьте сервисному специалисту гарантийный талон, документ о покупке и информацию о требуемой детали. |
| После окончания гарантии | Ремонт выполняется сервисной службой с оплатой согласно условиям обслуживания. |

Рекомендуемые интервалы замены

| Деталь | Интервал | Деталь | Интервал |
| --- | --- | --- | --- |
| Колесо | 1000 ч | Скребок / резиновая вставка | 200 ч |
| Щетка | 100 ч | Ремень | 800 ч |
| Пылезащитная резиновая полоса | 1000 ч | Прочие резиновые детали | по состоянию |

Ограничение ответственности

• Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные самостоятельной переделкой машины.

• Производитель не несет ответственности за последствия установки неоригинальных деталей и принадлежностей без согласования.

• Повреждения вследствие неправильного обслуживания, хранения или эксплуатации не относятся к гарантийным случаям.

• Лица без опыта эксплуатации, а также дети, должны работать с машиной только под присмотром ответственного взрослого.

Хранение

• Перед хранением очистите контейнер, щетки и корпус.

• Храните машину в сухом помещении вдали от открытого огня и агрессивных веществ.

• Для экономии места сложите рабочую рукоятку в транспортное положение.